STADIUMCOMPANY — BTS SIO2 SISR

Mission 3

Administration à Distance Sécurisée et Sécurisation des Interconnexions

SSH, VPN IPSec inter-sites, PKI, 2FA

Contexte

Cette mission met en place les mécanismes de sécurisation des accès distants et des liaisons inter-sites. Elle couvre la configuration SSH sur les équipements CISCO, les tunnels VPN IPSec et la gestion des certificats.

Architecture Sécurité

| Liaison | Technologie | Chiffrement |
| --- | --- | --- |
| Stade ↔ Billetterie | VPN IPSec over DSL | AES-256 / SHA-256 |
| Stade ↔ Magasin | VPN IPSec over DSL | AES-256 / SHA-256 |
| Admin → Équipements | SSH v2 | ED25519 / AES-256-CTR |
| Admin → Serveurs | SSH v2 + 2FA | ED25519 + OTP |

Étapes de Mise en Place

Déploiement de SSH sécurisé sur les équipements réseau et configuration des tunnels VPN inter-sites.

Étape 1 — Sécurisation SSH sur les équipements CISCO

- Générer une paire de clés RSA 2048 bits sur chaque équipement CISCO

- Désactiver Telnet et forcer SSH v2 uniquement

- Créer un compte local d'administration avec privilege 15

- Configurer un timeout de session et un nombre de tentatives limité

- Restreindre l'accès SSH aux VLANs d'administration via ACL

Commandes / Configuration :

Router(config)# ip domain-name stadiumcompany.com

Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

Router(config)# ip ssh version 2

Router(config)# ip ssh time-out 60

Router(config)# ip ssh authentication-retries 3

Router(config)# username admin privilege 15 secret MonSuperMotDePasse!

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# transport input ssh

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# exec-timeout 10 0

✔ Résultat attendu : Connexion SSH possible depuis le VLAN admin. Telnet est refusé sur tous les équipements.

Étape 2 — Configuration SSH par clé publique (serveurs Linux)

- Générer une paire de clés ED25519 sur le poste administrateur

- Copier la clé publique sur chaque serveur Linux

- Désactiver l'authentification par mot de passe dans sshd_config

- Configurer le port SSH sur 2222 (port non standard) et AllowUsers

Commandes / Configuration :

# Sur le poste admin :

ssh-keygen -t ed25519 -C 'admin@stadiumcompany.com'

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub admin@172.20.0.12

# Sur chaque serveur Linux (/etc/ssh/sshd_config) :

Port 2222

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

AllowUsers admin

systemctl restart ssh

✔ Résultat attendu : Connexion SSH sans mot de passe via clé. L'authentification par password est refusée.

Étape 3 — Configuration VPN IPSec — Stade ↔ Billetterie

- Configurer la phase IKE (ISAKMP) pour la négociation du tunnel

- Configurer la phase IPSec avec les ACL de trafic intéressant

- Appliquer la crypto map sur l'interface WAN du routeur

- Répéter la configuration côté routeur de la billetterie (Site 2)

Commandes / Configuration :

! Phase 1 IKE

Router(config)# crypto isakmp policy 10

Router(config-isakmp)# encryption aes 256

Router(config-isakmp)# hash sha256

Router(config-isakmp)# authentication pre-share

Router(config-isakmp)# group 14

Router(config)# crypto isakmp key CleVPN-Securisee address [IP_FAI_BILLETTERIE]

! Phase 2 IPSec

Router(config)# crypto ipsec transform-set TS-AES256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

Router(config)# crypto map MAP-VPN 10 ipsec-isakmp

Router(config-crypto-map)# set peer [IP_FAI_BILLETTERIE]

Router(config-crypto-map)# set transform-set TS-AES256

Router(config-crypto-map)# match address ACL-VPN-BILLETTERIE

✔ Résultat attendu : show crypto ipsec sa confirme que le tunnel est UP. Ping inter-sites fonctionnel.

Étape 4 — Déploiement de la PKI interne

- Installer le rôle Services de Certificats (AD CS) sur SRV-WIN-01

- Configurer une Autorité de Certification Racine d'Entreprise (Enterprise Root CA)

- Émettre des certificats serveur pour HTTPS interne (GLPI, Nagios, etc.)

- Configurer la publication CRL sur un serveur web accessible en interne

Commandes / Configuration :

Install-WindowsFeature -Name ADCS-Cert-Authority -IncludeManagementTools

Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA -CryptoProviderName 'RSA#Microsoft Software Key Storage Provider' -KeyLength 4096 -HashAlgorithmName SHA256 -ValidityPeriod Years -ValidityPeriodUnits 10 -CACommonName 'StadiumCompany-CA' -Force

✔ Résultat attendu : L'autorité de certification est opérationnelle. Les serveurs internes obtiennent leurs certificats.

Étape 5 — Mise en place du 2FA sur les accès SSH critiques

- Installer Google Authenticator PAM sur les serveurs Linux critiques

- Configurer PAM pour exiger TOTP en plus de la clé SSH

- Enrôler les comptes administrateurs avec leurs applications d'authentification (FreeOTP/Aegis)

- Tester la connexion complète : clé SSH + code TOTP

Commandes / Configuration :

apt install libpam-google-authenticator -y

# Modifier /etc/pam.d/sshd :

auth required pam_google_authenticator.so

# Dans /etc/ssh/sshd_config :

ChallengeResponseAuthentication yes

AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive

google-authenticator   # Exécuter pour chaque compte admin

✔ Résultat attendu : La connexion SSH exige maintenant la clé ED25519 ET un code TOTP valide.

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO2 SISR — StadiumCompany