STADIUMCOMPANY — BTS SIO2 SISR

Mission 6

Implémentation d'un Réseau Wi-Fi

WPA2/WPA3 Enterprise, RADIUS FreeRADIUS, portail captif visiteurs

Contexte

Cette mission déploie une infrastructure Wi-Fi complète pour les employés et les visiteurs. Les employés s'authentifient via RADIUS/AD. Les visiteurs accèdent à Internet via portail captif.

Plan des SSIDs et VLANs WiFi

| SSID | VLAN | Sécurité | Authentification | Accès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-Admin (masqué) | VLAN 10 | WPA3 Enterprise | RADIUS + AD | LAN complet |
| SC-Equipes (masqué) | VLAN 20 | WPA2 Enterprise | RADIUS + AD | LAN complet |
| SC-VIP (masqué) | VLAN 50 | WPA2 Enterprise | RADIUS + AD | LAN limité |
| Stadium-Guest | VLAN 80 | WPA2 Personnel | Portail captif | Internet uniquement |

Étapes de Mise en Place

Déploiement des points d'accès Cisco, configuration FreeRADIUS et intégration Active Directory.

Étape 1 — Installation et configuration FreeRADIUS sur Debian

- Installer FreeRADIUS sur SRV-LINUX-01 (172.20.0.12)

- Configurer le module LDAP pour pointer vers l'Active Directory

- Définir les clients RADIUS (points d'accès Cisco) avec leurs IPs et secrets partagés

- Configurer le protocole EAP-TTLS ou PEAP pour l'authentification WPA2 Enterprise

Commandes / Configuration :

apt install freeradius freeradius-ldap -y

# /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap :

server = '172.20.0.10'

identity = 'CN=radius-svc,OU=Service Accounts,DC=stadiumcompany,DC=com'

password = 'MotDePasseRADIUS'

base_dn = 'DC=stadiumcompany,DC=com'

filter = '(sAMAccountName=%{User-Name})'

# /etc/freeradius/3.0/clients.conf :

client AP-ADMIN { ipaddr = 172.20.2.50; secret = SecretAPAdmin123; }

client AP-EQUIPES { ipaddr = 172.20.2.51; secret = SecretAPEquipes456; }

systemctl restart freeradius

freeradius -X   # Mode debug pour vérification

✔ Résultat attendu : FreeRADIUS accepte les requêtes d'authentification et valide les comptes via Active Directory.

Étape 2 — Configuration des switches PoE

- Vérifier que les switches Cisco Catalyst sont compatibles PoE (802.3af/at)

- Configurer les ports PoE en mode access sur le VLAN correspondant au service

- Appliquer le trust DSCP/CoS pour la QoS sur les ports PoE

- Vérifier la puissance disponible avec show power inline

Commandes / Configuration :

SW-ACCES-01(config)# interface GigabitEthernet0/24

SW-ACCES-01(config-if)# description AP-WIFI-ADMIN

SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode access

SW-ACCES-01(config-if)# switchport access vlan 10

SW-ACCES-01(config-if)# spanning-tree portfast

SW-ACCES-01(config-if)# power inline auto

SW-ACCES-01# show power inline GigabitEthernet0/24

✔ Résultat attendu : Le point d'accès est alimenté en PoE (LED verte) et reçoit son adresse DHCP.

Étape 3 — Configuration des points d'accès Cisco (WLC)

- Enregistrer les APs Cisco sur le contrôleur WLC (Wireless LAN Controller)

- Créer les WLANs correspondant à chaque SSID avec leur VLAN et sécurité

- Configurer WPA2/WPA3 Enterprise avec pointage vers le serveur RADIUS

- Configurer le SSID visiteurs en WPA2 Personnel avec portail captif

Commandes / Configuration :

# Interface WLC (https://[IP-WLC]) :

WLANs > Create New WLAN :

SSID: SC-Admin | VLAN: 10 | Security: WPA3 Enterprise

RADIUS Server: 172.20.0.12 | Port: 1812 | Secret: SecretAPAdmin123

Broadcast SSID: Disabled

WLANs > Create New WLAN :

SSID: Stadium-Guest | VLAN: 80 | Security: WPA2 Personal

PSK: Stadium2024! | Broadcast SSID: Enabled

Layer 3 Security: Web Policy (Captive Portal)

✔ Résultat attendu : Les SSIDs sont diffusés. Les employés voient SC-Admin uniquement si leur appareil connaît le SSID.

Étape 4 — Test d'authentification WPA2 Enterprise

- Se connecter au SSID SC-Admin depuis un poste Windows du domaine

- Vérifier que Windows utilise le compte de domaine pour l'authentification EAP

- Contrôler les logs FreeRADIUS pour confirmer l'acceptation (Access-Accept)

- Vérifier l'attribution IP dans le bon sous-réseau DHCP

Commandes / Configuration :

# Sur FreeRADIUS, vérifier les logs :

tail -f /var/log/freeradius/radius.log

# Chercher : Access-Accept pour l'utilisateur connecté

# Sur le poste Windows :

ipconfig /all   # Vérifier IP dans la plage 172.20.0.x ou 172.20.1.x

ping 172.20.0.10   # Vérifier l'accès au serveur AD

✔ Résultat attendu : Les employés se connectent au WiFi avec leurs identifiants AD. Le bon VLAN est attribué.

Étape 5 — Phase 2 — Renforcement par certificats clients (EAP-TLS)

- Émettre des certificats clients depuis la PKI interne (AD CS) pour les admins

- Configurer FreeRADIUS pour accepter EAP-TLS en plus de PEAP

- Déployer les certificats via GPO sur les postes du domaine

- Tester la connexion sans mot de passe (certificat seul)

✔ Résultat attendu : Les administrateurs se connectent au WiFi uniquement avec leur certificat client — sans mot de passe.

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO2 SISR — StadiumCompany